Qual é o objetivo central da evolução histórica da função de Entrada/Saída, conforme a taxonomia clássica de William Stallings?

A. Centralizar toda a lógica de controle no núcleo da CPU para garantir a sincronização absoluta com a memória.

B. Reduzir o número de instruções do processador ao integrar o hardware de E/S diretamente no pipeline de execução.

C. Transferir o fardo do controle de temporização e gerenciamento de periféricos da CPU para módulos especializados.

D. Eliminar a necessidade de barramentos de sistema, permitindo que periféricos acessem a CPU diretamente.

Resposta: C

Qual das alternativas descreve corretamente uma função desempenhada por um módulo de E/S?

A. Executar instruções do programa sempre que um periférico solicitar acesso à memória.

B. Atuar como interface entre o barramento do sistema e os dispositivos periféricos, realizando controle, comunicação e buffering de dados.

C. Substituir a memória principal durante operações de entrada e saída.

D. Armazenar permanentemente os dados recebidos dos dispositivos externos.

Resposta: B

Na técnica de E/S programada, qual é o principal impacto negativo no desempenho do processador central?

A. Ocorre um aumento excessivo de interrupções de hardware que interrompem o fluxo de execução.

B. O processador fica ocupado em um laço de espera ativa (polling) testando repetidamente o estado do periférico.

C. A necessidade de usar barramentos seriais lentos limita a velocidade de transferência da CPU.

D. A CPU perde o controle sobre o fluxo de dados, delegando toda a lógica a um controlador autônomo.

Resposta: B

Qual é a principal distinção arquitetural entre a E/S Mapeada em Memória (MMIO) e a E/S Isolada?

A. A E/S Isolada elimina a necessidade de linhas de controle de leitura/escrita no barramento do sistema.

B. A E/S Isolada permite que os dados transitem pela cache L1, enquanto o MMIO exige acesso direto à DRAM.

C. O MMIO é exclusivo de arquiteturas legadas x86, enquanto a E/S Isolada é o padrão em sistemas modernos RISC.

D. O MMIO utiliza o mesmo espaço de endereçamento e conjunto de instruções da memória principal, enquanto a E/S Isolada usa espaços e instruções específicas.

Resposta: D

O que define a técnica de 'roubo de ciclo' (cycle stealing) em uma operação de Acesso Direto à Memória (DMA)?

A. O controlador de DMA acelera o clock do sistema para compensar o tempo gasto na transferência de E/S.

B. A CPU interrompe o DMA a cada byte transferido para verificar a integridade dos dados através de checksum.

C. O dispositivo periférico utiliza os registradores internos da CPU como buffer temporário durante a transferência.

D. O controlador de DMA assume o controle do barramento de sistema por um ciclo, suspendendo temporariamente o acesso da CPU à memória.

Resposta: D

Qual das seguintes funções de um módulo de E/S é essencial para lidar com a discrepância de velocidade entre a CPU e periféricos mecânicos?

A. Detecção de Erros.

B. Decodificação de Comandos.

C. Buffering de Dados.

D. Reconhecimento de Endereço.

Resposta: C

Qual é a principal vantagem da E/S controlada por interrupção em relação à E/S programada?

A. Elimina completamente a participação da CPU nas transferências de dados.

B. Permite que o processador execute outras tarefas enquanto o módulo de E/S realiza a operação solicitada.

C. Dispensa o uso de módulos de E/S para comunicação com periféricos.

D. Faz com que o periférico acesse diretamente a memória principal sem intervenção do processador.

Resposta: B

Qual é a principal vantagem do Acesso Direto à Memória (DMA) em comparação com a E/S controlada por interrupção?

A. O DMA elimina completamente a necessidade de interrupções.

B. O DMA permite que os dados sejam transferidos diretamente entre o módulo de E/S e a memória principal, minimizando a intervenção da CPU durante a transferência.

C. O DMA faz com que todas as operações de E/S utilizem apenas memória cache.

D. O DMA substitui o barramento do sistema por conexões dedicadas entre CPU e periféricos.

Resposta: B